Приложение 3

ПОРОГИ ОЦЕНКИ И ВАРИАНТЫ РЕЖИМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДИОКСИДА СЕРЫ, ДИОКСИДА АЗОТА И ОКСИДОВ АЗОТА, ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ PM10 И PM2,5, СВИНЦА, БЕНЗОЛА, МОНООКСИДА УГЛЕРОДА, ОЗОНА, МЫШЬЯКА, КАДМИЯ, НИКЕЛЯ И БЕНЗ(А)ПИРЕНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗОНЕ ИЛИ АГЛОМЕРАЦИИ

A. Верхние и нижние пороги оценки

Применяются следующие верхние и нижние пороги оценки:

1. Диоксид серы

| Порог оценки | Охрана здоровья | Охрана растительности |
| --- | --- | --- |
| Верхний порог оценки | 60% суточного предельного значения (75 мкг/м3, не должен превышаться более трех раз в календарном году) | 60% критического уровня для зимнего периода (12 мкг/м3) |
| Нижний порог оценки | 40% суточного предельного значения (50 мкг/м3, не должен превышаться более трех раз в календарном году) | 40% критического уровня для зимнего периода (8 мкг/м3) |

2. Диоксид азота и оксиды азота

| Порог оценки | Почасовое предельное значение для охраны здоровья человека (NO2) | Годовое предельное значение для охраны здоровья человека (NO2) | Годовое критическое значение для охраны растительности и природных экосистем (NOХ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний порог оценки | 70% предельного значения (140 мкг/м3, не должен превышаться более 18 раз в календарном году) | 80% предельного значения (32 мкг/м3) | 80% критического уровня (24 мкг/м3) |
| Нижний порог оценки | 50% предельного значения (100 мкг/м3, не должен превышаться более 18 раз в календарном году) | 65% критического уровня (26 мкг/м 3) | 65% критического уровня (19,5 мкг/м3) |

3. Взвешенные частицы (PM10 и PM2,5)

| Оценочный порог | Среднесуточное значение PM10 | Среднегодовое значение PM10 | Среднегодовое значение PM2,5(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний порог оценки | 70% предельного значения (35 мкг/м3, не должен превышаться более 35 раз в календарном году) | 70% предельного значения (28 мкг/м3) | 70% предельного значения (17 мкг/м3) |
| Нижний порог оценки | 50% предельного значения (25 мкг/м3, не должен превышаться более 35 раз в календарном году) | 50% предельного значения (20 мкг/м3) | 50% предельного значения (12 мкг/м3) |

______________

(a) Верхний и нижний пороги оценки для PM2,5 не применяются к измерениям, осуществляемым для оценки соответствия цели по уменьшению воздействия PM2,5 для охраны здоровья человека.

4. Свинец

| Порог оценки | Среднегодовое значение |
| --- | --- |
| Верхний порог оценки | 70% предельного значения (0,35 мкг/м3) |
| Нижний порог оценки | 50% предельного значения (0,25 мкг/м3) |

5. Бензол

| Порог оценки | Среднегодовое значение |
| --- | --- |
| Верхний порог оценки | 70% предельного значения (3,5 мкг/м3) |
| Нижний порог оценки | 40% предельного значения (2 мкг/м3) |

6. Монооксид углерода

| Порог оценки | Среднее значение за 8 часов |
| --- | --- |
| Верхний порог оценки | 70% предельного значения (7 мкг/м3) |
| Нижний порог оценки | 50% предельного значения (5 мкг/м3) |

7. Мышьяк, кадмий, никель, бенз(а)пирен

| Порог оценки | Мышьяк | Кадмий | Никель | БаП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний порог оценки, выраженный в процентах от целевого показателя | 60% (3,6 нг/м3) | 60% (3 нг/м3) | 70% (14 нг/м3) | 60% (0,6 нг/м 3) |
| Нижний порог оценки, выраженный в процентах от целевого показателя | 40% (2,4 нг/м3) | 40% (2 нг/м3) | 50% (10 нг/м3) | 40% (0,4 нг/м 3) |

B.	Превышение верхних и нижних порогов оценки определяется на основе концентраций в течение последних пяти лет, если доступно достаточно данных. Порог оценки считается превышенным, если он превышался в течение по меньшей мере трех из мониторируемых пяти предыдущих лет.

Для определения превышения порогов оценки, если доступные данные охватывают менее пяти лет, дополнительно используется информация, полученная в результате краткосрочных кампаний по измерению, проведенных в течение одного года в точках, где вероятен наиболее высокий уровень загрязнения, а также информация, полученная из кадастров выбросов и путем моделирования.

II. ВАРИАНТЫ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ОЦЕНКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

| Загрязнители | Уровень загрязнения | Рассматриваемый период | Режим оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, БаП | Уровень загрязнения >ВПО | По меньшей мере три из пяти предыдущих лет измерения | Следует использовать постоянные измерения, возможно дополняемые техниками моделирования и/или индикативными измерениями |
| SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, БаП | Уровень загрязнения <ВПО и >НПО | По меньшей мере три из пяти предыдущих лет измерения | Постоянные измерения можно сочетать с техниками моделирования и/или индикативными измерениями |
| SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, БаП | Уровень загрязнения <НПО | По меньшей мере три из пяти предыдущих лет измерения | Достаточны техники моде-лирования или объективная оценка |
| O3 | Уровень загрязнения >ДСЦ | Любой год из пяти предыдущих лет измерения | Следует использовать по-стоянные измерения, возможно дополняемые техниками моделирования и/или индикативными измерениями |

Примечания:

1. В случае отсутствия достаточных данных за три года или пять лет для определения превышений верхних и нижних порогов оценки применяются режимы оценки, сочетающие результаты краткосрочных кампаний по измерению, проведенных в течение года в населенных пунктах с наиболее высокими уровнями загрязнения, с результатами, полученными из кадастров выбросов и путем моделирования.

2. Независимо от пункта отбора проб в зоне, место с наблюдаемой максимальной годовой концентрацией не должно быть идентичным в течение рассматриваемого периода.