Приложение 4

ЦЕЛИ КАЧЕСТВА И КРИТЕРИИ АГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ЭТАЛОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

I. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

A. Требования к качеству данных по диоксиду серы, диоксиду азота, оксидам азота, монооксиду углерода, бензолу, взвешенным частицам PM10 и PM2,5, свинцу, озону, NO и NO2, измеряемым как прекурсоры

|  | Диоксид серы, диоксид азота, оксиды азота, монооксид углерода | Бензол | Взвешенные частицы PM10 и PM2,5 и свинец | Озон и соответствующие NO и NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные измерения(a) |  |  |  |  |
| Погрешность | 15% | 25% | 25% | 15% |
| Минимальный сбор данных | 90% | 90% | 90% | 90% в летнее время |
| Минимальные временные рамки: |  |  |  | 75% в зимнее время |
| городской фон и движение транспорта |  | 35%(b) |  |  |
| промышленные платформы |  | 90% |  |  |
| Индикативные измерения |  |  |  |  |
| Погрешность | 25% | 30% | 50% | 30% |
| Минимальный сбор данных | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Минимальные временные рамки | 14%(d) | 14%(c) | 14%(d) | >10% в летнее время |
| Погрешность моделирования |  |  |  |  |
| Почасовые значения | 50% |  |  | 50% |
| Средние значения за 8 часов | 50% |  |  | 50% |
| Среднесуточные значения | 50% |  | еще не определены |  |
| Среднегодовые значения | 30% | 50% | 50% |  |
| Объективная оценка |  |  |  |  |
| Погрешность | 75% | 100% | 100% | 75% |

___________

(а) Случайные измерения могут проводиться вместо постоянных измерений бензола, свинца и взвешенных частиц, если доказано, что погрешность, в том числе погрешность вследствие случайного отбора проб, отвечает требованию к качеству на 25 процентов и что минимальные временные рамки длиннее временных рамок, установленных для индикативных измерений. Случайный отбор проб должен быть равномерно распределен в течение всего года во избежание получения неверных результатов.

(b) Распределяется в течение всего года, чтобы быть репрезентативным для разных климатических условий и условий дорожного движения.

(с) Случайные измерения в течение одного дня в неделю, равномерно распределенные в течение всего года, или в течение восьми недель, равномерно распределенные в течение всего года.

(d) Случайные измерения один раз в неделю, равномерно распределенные в течение всего года, или в течение восьми недель, равномерно распределенные в течение всего года.

B. Требования к качеству данных по БaП, As, Cd, Ni, HAP, кроме БaП и суммарного газообразного Hg, и суммарным осаждениям

|  | БaП | As, Cd, Ni | HAP, кроме БаП и суммарного газообразного Hg | Общие осаждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрешность |  |  |  |  |
| Постоянные и индикативные измерения | 50% | 40% | 50% | 70% |
| Моделирование | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Минимальный сбор данных | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Минимальный учитываемый период: |  |  |  |  |
| постоянные измерения(a) | 33% | 50% |  |  |
| индикативные измерения(a) | 14% | 14% | 14% | 33% |

___________

(a) Распределяются в течение всего года, чтобы быть репрезентативными для различных климатических условий и видов антропогенной деятельности.

C.	 Погрешность методов оценки

Процентные соотношения погрешности в приведенных выше таблицах даны для отдельных измерений, на основании которых выводится среднее значение за период, предусмотренный предельным значением (или целевым показателем в случае озона), а также среднее значение за период отбора проб, типичный для 95 процентов доверительного уровня/интервала.

Требования к минимальному сбору данных и минимальным временным рамкам не включают потерю данных вследствие периодической калибровки или стандартного обслуживания приборов.

D.	 Результаты оценки качества атмосферного воздуха

Для зон и агломераций, где для оценки качества атмосферного воздуха используются иные средства оценки, нежели измерение концентраций, для дополнения получаемых в результате измерений сведений представляется следующая информация:

– описание проведенных оценочных мероприятий;

– примененные специальные методы и их описание;

– источники данных и информации;

– описание результатов, включая погрешности и, в частности, информация о площадях или, в зависимости от обстоятельств, протяженности дорог в зоне или агломерации, где концентрации превышают любые предельные значения, целевые показатели или долгосрочную цель вместе с допустимой погрешностью, при необходимости, и площадях, где концентрации превышают нижний или верхний порог оценки;

– о населении, потенциально подверженном воздействию на уровнях, превышающих любой из предельных значений, установленных для охраны здоровья человека.

E.	Обеспечение качества для оценки качества атмосферного воздуха. Проверка данных

Для обеспечения точности измерений и соответствия требованиям к качеству данных, предусмотренных разделом A:

– учреждения, обеспечивающие функционирование сетей и отдельных станций, располагают консолидированной системой обеспечения и контроля качества, предусматривающей периодическое обслуживание для обеспечения постоянной точности измерительных приборов. Система качества пересматривается по мере необходимости и по меньшей мере каждые пять лет компетентной национальной референтной лабораторией;

–	установлена процедура обеспечения качества/контроля качества для процесса сбора и сообщения данных;

– назначена национальная референтная лаборатория, аккредитованная согласно SM EN ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» для эталонных методов, указанных в части III. Данная лаборатория координирует на национальном уровне адекватное использование эталонных методов и демонстрацию эквивалентности не эталонных методов.

II. КРИТЕРИИ АГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ И КРИТЕРИИ РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Для проверки соответствия целевым показателям и долгосрочным целям должны соблюдаться критерии агрегирования данных и расчета статистических параметров в следующем порядке:

A.	 Диоксид серы, диоксид азота и оксиды азота, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, бензол, монооксид углерода

| Параметр | Необходимая доля достоверных данных |
| --- | --- |
| Одночасовые значения | 75% (то есть 45 минут) |
| Восьмичасовые значения | 75% значений (то есть 6 часов) |
| Среднесуточное максимальное значение концентрации за 8 часов | 75% средних почасовых мобильных значений за 8 часов (то есть 18 средних почасовых значений за 8 часов в день) |
| Суточные значения | 75% средних почасовых значений (то есть как минимум 18 почасовых значений) |
| Среднегодовое значение | 90%(a) одночасовых значений или (при недоступности) суточных значений на протяжении года |

___________

(a) Требования к расчету среднегодового значения не включают потерю данных вследствие периодической калибровки или стандартного обслуживания приборов.

B. Озон

| Параметр | Необходимая доля достоверных данных |
| --- | --- |
| Одночасовые значения | 75% (то есть 45 минут) |
| Восьмичасовые значения | 75% значений (то есть 6 часов) |
| Cреднесуточное максимальное значение концентрации за 8 часов | 75% средних почасовых мобильных значений за 8 часов (то есть 18 средних почасовых значений за 8 часов в день) |
| AOT40(a) | 90% одночасовых значений, измеренных за период времени, определенный для расчета значения AOT40(b) |
| Среднегодовое значение | 75% одночасовых значений, измеренных в летнее время (апрель–сентябрь), и 75% значений, измеренных в зимнее время (январь–март, октябрь–декабрь), измеренных отдельно |
| Количество превышений и максимальных значений в месяц | 90% средних суточных максимальных значений, собранных за 8 часов (27 доступных суточных значений в месяц); 90% одночасовых значений, измеренных с 08:00 до 20:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) |
| Количество превышений и максимальных годовых значений | Пять из шести месяцев в летнее время (апрель–сентябрь) |

___________

(a) Воздействие озона, накопленного в случае порога в 40 частей на миллиард. Это сумма разниц между почасовыми концентрациями >80 мкг/м3 (=40 частям на миллиард) и 80 мкг/м3, накопленными с использованием только одночасовых значений, ежедневно измеряемых с 08:00 до 20:00.

(b) Если недоступны все возможные измеренные данные, для расчета значений AOT40 используется следующий коэффициент:

AOT40оценка=AOT40измерение xвозможное общее количество часовcколичество измеренных почасовых значений .

(c) Количество часов, включенных в период, предусмотренный для определения AOT40 (то есть с 08:00 до 20:00 СЕТ с 1 мая до 31 июля каждого года для охраны растительности и с 1 апреля до 30 сентября каждого года для охраны лесов).

III. ЭТАЛОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

A.	Эталонные методы отбора проб и анализа загрязнителей воздуха

| Загрязнитель воздуха | Эталонный метод |
| --- | --- |
| Диоксид серы (SO2) | Стандартный метод измерения посредством ультрафиолетовой флуоресценции |
| Диоксид азота (NO2) Оксиды азота (NOx) | Стандартный метод измерения посредством хемилюминесценции |
| Взвешенные частицы PM10 | Процедура тестирования на местности для доказательства эквивалентности методов измерения эталонному методу |
| Взвешенные частицы PM2,5 | Стандартный гравиметрический метод измерения |
| Свинец (Pb) Мышьяк (As) Кадмий (Cd) Никель (Ni) | Стандартный метод отбора проб и измерения Pb/As/Cd/Ni во фракции взвешенных частиц PM10 |
| Бензол (C6H6) | Стандартный метод измерения концентраций бензола |
| Монооксид углерода (CO) | Стандартный метод измерения посредством инфракрасной спектроскопии |
| Озон (O3) | Стандартный метод измерения посредством ультрафиолетовой фотометрии |
| Бенз(а)пирен (БaП) | Стандартный метод измерения на основе ручного отбора проб во фракции взвешенных частиц PM10 |
| Ртуть (Hg) | Стандартный метод измерения общего объема газообразной ртути |
| Отложения: Свинца(Pb) Мышьяка (As) Кадмия (Cd) Никеля (Ni) Ртути (Hg) Бенз(а)пирена (БaП) и других полициклических ароматических углеводородов | Стандартный метод отбора проб и определения содержания в атмосферных осаждениях |

В. Доказательство эквивалентности

Могут использоваться любые иные методы, если доказано, что их результаты эквивалентны результатам эталонных методов, предусмотренных разделом A.

C. Стандартизация

Для газообразных загрязнителей объем должен быть стандартизирован при температуре 293 K и атмосферном давлении 101,3 кПа. Для взвешенных частиц и веществ, анализируемых во взвешенных частицах (например, свинец), объем проб соотносится с условиями окружающей среды, в частности, с температурой и атмосферным давлением на день измерений.