Приложение 5

КРИТЕРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

I. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И РАЗМЕЩЕНИЕ ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДИОКСИДА СЕРЫ, ДИОКСИДА АЗОТА, ОКСИДОВ АЗОТА, ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ PM10 и PM2,5, СВИНЦА, БЕНЗОЛА И МОНООКСИДА АЗОТА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЫШЬЯКА, КАДМИЯ, НИКЕЛЯ И БЕНЗ(А)ПИРЕНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ОТЛОЖЕНИЯХ

A.	Общие положения

Качество атмосферного воздуха оценивается во всех зонах и агломерациях в соответствии со следующими критериями:

a) качество атмосферного воздуха оценивается во всех местностях, за исключением перечисленных в пункте b), в соответствии с критериями, установленными разделами B и C для размещения пунктов отбора проб для постоянных измерений;

b) соблюдение предельных значений, установленных в целях охраны здоровья человека, не оценивается:

– во всех местностях в зонах, недоступных для населения и где нет постоянных жилых объектов;

– в помещении промышленных объектов, в отношении которых применяются положения об охране здоровья и безопасности на рабочем месте, в соответствии с частью (3) статьи 2 настоящего закона;

– на проезжей части шоссе и дорог, а также на промежутках, разделяющих их полосы движения, за исключением случаев, в которых обычно пешеходам предоставляется доступ к данным промежуткам.

B.	 Критерии макромасштабного размещения пунктов отбора проб

1.	Охрана здоровья человека:

a)	пункты отбора проб, предназначенные для охраны здоровья человека, размещаются таким образом, чтобы обеспечить предоставление следующих данных:

– о территориях в пределах зон и агломераций, где образуются наивысшие концентрации, воздействию которых население подвержено прямо или косвенно в течение периода времени, существенного для расчета среднего уровня предельных значений;

– об уровнях загрязнения других территорий в пределах зон и агломераций, репрезентативных для уровня воздействия на население в целом;

b)	пункты отбора проб размещаются таким образом, чтобы избежать измерения очень малых микроклиматов в непосредственной близости от них, с тем чтобы пробы служили образцом качества воздуха для участка улицы протяженностью 100 м или более в случае пунктов отбора проб в зонах дорожного движения и участка площадью 250 м х 250 м и более в случае пунктов отбора проб в промышленных зонах, если это возможно;

c)	городские фоновые станции размещаются таким образом, чтобы на уровень загрязнения оказывали комплексное влияние выбросы из всех источников с наветренной стороны;

d)	сельский фоновый уровень оценивается посредством пункта отбора проб, на который не должны влиять соседние агломерации или промышленные зоны, то есть зоны, расположенные на расстоянии менее 5 км;

e)	оценка концентраций из промышленных источников осуществляется посредством пункта отбора проб, размещенного с подветренной стороны источника, в ближайшей жилой зоне. Если фоновая концентрация не известна, дополнительный пункт отбора проб размещается со стороны преобладающего направления ветра.

2.	Охрана растительности и природных экосистем:

a) пункты отбора проб, предназначенные для охраны растительности и природных экосистем, размещаются на расстоянии более 20 км от агломераций или на расстоянии более 5 км от застроенных территорий, промышленных установок, автомагистралей или главных шоссе;

b) пункт отбора проб может размещаться на меньшем расстоянии или отражать качество воздуха на менее обширной территории по причинам, связанным с географическими условиями или необходимостью охраны некоторых уязвимых ареалов.

C.	 Микромасштабное размещение пунктов отбора проб

1. Применяются следующие критерии:

a)	входное отверстие пробоотборного зонда должно быть отделено (свободно по меньшей мере по дуге 270 или 180 градусов для пунктов отбора проб на линии построек), а поток воздуха вблизи пробоотборника (обычно расположенного на расстоянии нескольких метров от зданий, балконов, деревьев или прочих препятствий и на расстоянии не менее 0,5 м от ближайшего здания в случае пунктов отбора проб, репрезентативных для качества воздуха на линии построек) не должен быть ограничен;

b) в основном, пробоотборный зонд должен размещаться на высоте от 1,5 м (зона дыхания) до 4 м над землей. Размещение на большей высоте может быть рекомендовано, если станция репрезентативна для обширной территории, а любые отклонения должны документироваться в целом;

c)	пробоотборный зонд не следует размещать в непосредственной близости от источников загрязнения во избежание прямого попадания выбросов, не смешанных с атмосферным воздухом;

d)	выходное отверстие пробоотборного зонда должно размещаться таким образом, чтобы избежать попадания отработанного воздуха во входное отверстие;

e)	для всех загрязнителей пробоотборные зонды в зонах с дорожным движением размещаются на расстоянии не менее 25 м от края основных дорожных развязок и не более 10 м от обочины; для измерения концентраций мышьяка, кадмия, никеля и бенз(а)пирена в окружающем воздухе пробоотборные зонды для отбора проб на станциях мониторинга воздуха в зонах дорожного движения размещаются на расстоянии не менее 25 м от края основных дорожных развязок и не менее 4 м от оси ближайшей полосы движения;

f)	для измерения осаждений на сельских фоновых станциях применяются по мере возможности руководства и критерии EMEП.

2. Дополнительно при выборе места размещения оборудования для мониторинга учитываются следующие факторы:

a)	источники помех;

b)	безопасность;

c)	доступ к электроэнергии и телефонным коммуникациям;

d)	просматриваемость места размещения относительно его окрестностей;

e)	безопасность общественности и операторов;

f)	возможность размещения в одном месте нескольких пунктов отбора проб для различных загрязнителей;

g)	градостроительные планы.

D.	 Документирование и пересмотр выбора мест размещения

Процедура выбора мест размещения должна быть полностью задокументирована на этапе классификации типов станций отбора проб посредством таких средств, как фотографии окружающей территории с географическими координатами и подробные карты. Места размещения пересматриваются через регулярные промежутки времени с обновлением документации для проверки, если критерии выбора остаются в силе с течением времени.

II. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИЙ ОЗОНА

К постоянным измерениям применяется следующее:

- Макромасштабное размещение

| Тип станции | Цели измерения | Репрезентативность(a) | Критерии микромасштабного размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Городская | Охрана здоровья человека: оценка воздействия на городское население озона там, где плотность населения и концентрации озона относительно высоки и репрезентативны для воздействия на население в целом | Несколько км2 | Вдали от воздействия местных источников выбросов, таких как движение транспорта, станции заправки нефтепродуктами и т. д.; проветриваемые помещения, в которых могут измеряться хорошо гомогенизированные уровни; такие пространства, как жилые и коммерческие зоны городов, парки (вдали от деревьев), широкие улицы или площади с незначительным движением транспорта или без него, открытые пространства образовательного, спортивного или развлекательного назначения |
| Пригород-ная | Охрана здоровья человека и растительности: оценка воздействия на население и растительность, расположенную на окраине городских агломераций, где наблюдаются самые высокие уровни озона, воздействию которых, вероятно, прямо или косвенно подвержены население и растительность | Несколько десятков км2 | На определенном расстоянии от зон максимальных выбросов, с подветренной стороны, следуя преобладающему направлению/ направлениям ветра, и в благоприятных для образования озона условиях; в зонах, где население, уязвимые культуры и природные экосисте-мы, расположенные на внешних окраинах агломерации, подвергаются воздействию высоких уровней озона; в случае необходимости, также несколько пригородных станций с наветренной стороны по отношению к зоне максимальных выбросов в целях определения региональных фоновых уровней озона |
| Сельская | Охрана здоровья человека и растительности: оценка воздействия на население, культуры и природные экосистемы концентраций озона в субрегиональном масштабе | Субреги-ональные уровни | Станции могут размещаться в небольших населенных пунктах и/или зонах с природными экосистемами, лесами или культурами; репрезентативно для озона, вдали от воздействия местных источников выбросов, расположенных поблизости, таких как промышленные установки, и от дорог |
| Сельская фоновая | Охрана растительности и здоровья человека: оценка воздействия на культуры и природные экосистемы, а также на население концентраций озона в субрегиональном масштабе | Региональ-ные/нацио- нальные уровни | Станции, расположенные на территориях с низкой плотностью населения, например, с природными экосистемами, лесами, на расстоянии не менее 20 км от городских и промышленных зон и вдали от местных источников выбросов; следует избегать зон, подвержен-ных местному усиленному образованию на поверхности почвы инверсионных условий; не рекомендуются береговые зоны с выраженными циклами суточных ветров местного характера |

__________

(a) По мере возможности пункты отбора проб должны быть репрезентативными для схожих территорий, не расположенных в непосредственной близости.

B.	 Микромасштабное размещение

1. Применяется процедура микромасштабного размещения, предусмотренная разделом C части I, с обеспечением при этом того, что пробоотборный зонд расположен очень далеко от таких источников, как дымовые трубы, и на расстоянии более 10 м от ближайшей дороги с увеличением расстояния в зависимости от интенсивности движения.

2. При документировании и пересмотре выбора мест размещения применяются процедуры, предусмотренные разделом D части I, с проверкой и правильным толкованием данных мониторинга в контексте метеорологических условий и фотохимических процессов, влияющих на измеряемые в соответствующих местах размещения концентрации озона.