Приложение 6

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА

ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

I. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДИОКСИДА СЕРЫ, ДИОКСИДА АЗОТА, ОКСИДОВ АЗОТА, ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ PM10 И PM2,5, СВИНЦА, БЕНЗОЛА, МОНООКСИДА УГЛЕРОДА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

А. Минимальное количество пунктов отбора проб для постоянных измерений, осуществляемых в целях оценки соблюдения предельных значений для охраны здоровья человека и тревожных порогов в зонах и агломерациях, где постоянные измерения являются единственным источником информации

| Диффузные источники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население агломерации или зоны (тыс.) | Если максимальные концентрации превышают верхний порог оценки(a) |  | Если максимальные концентрации располагаются между верхними и нижними порогами оценки |  |
|  | Загрязнители, кроме PM | PM(b) (сумма PM10 и PM2,5) | Загрязнители, кроме PM | PM(b) (сумма PM10 и PM2,5) |
| 0–249 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250–499 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 500–749 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 750–999 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1000–1499 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 1500–1999 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 2000–2749 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 2750–3749 | 7 | 10 | 3 | 4 |

___________

(a) По диоксиду азота, взвешенным частицам, бензолу и монооксиду углерода количество должно включать по меньшей мере одну городскую фоновую станцию и одну станцию мониторинга воздуха в зонах дорожного движения при условии, что это не приведет к увеличению количества пунктов отбора проб. Сохраняются пункты отбора проб, где в течение трех последних лет зафиксировано превышение предельных значений по PM10, за исключением случаев, когда необходимо их перемещение в связи с чрезвычайными обстоятельствами, в частности, с благоустройством территории.

(b) Если концентрации PM10 и PM2,5 измеряются на одной станции мониторинга, она считается двумя разными пунктами отбора проб. Общее количество пунктов отбора проб по концентрациям PM2,5 не должно более чем в два раза превышать или быть меньше общего количества пунктов отбора проб по концентрациям PM10.

B.	Точечные источники

Для оценки загрязнения вблизи точечных источников количество пунктов отбора проб для постоянных измерений рассчитывается на основе плотности выбросов, вероятной карты распределения загрязнения в атмосферном воздухе и потенциального воздействия на население.

C.	 Минимальное необходимое количество пунктов отбора проб для постоянных измерений, проводимых в целях оценки соответствия критическим уровням для охраны растительности в зонах, отличных от агломераций (включая сельские зоны), устанавливается в зависимости от уровня загрязнения. Одной из таких фиксированных точек измерения является станция EMEП.

II. МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ОЗОНА

A. Минимальное количество пунктов отбора проб для непрерывных постоянных измерений в целях оценки соблюдения целевых показателей, долгосрочных целей и информационных и тревожных порогов, когда такие измерения являются единственным источником информации

| Население агломерации или зоны | Агломерация(a) | Другие зоны(a) | Сельский фон |
| --- | --- | --- | --- |
| <250000 | 0 | 1 | Одна станция на всю территорию Республики Молдова |
| 250000–500000 | 1 | 2 |  |
| 500000–1000000 | 2 | 2 |  |
| 1000000–1500000 | 3 | 3 |  |
| 1500000–2000000 | 3 | 4 |  |

___________

(a) По меньшей мере одна станция в зонах, где существует вероятность воздействия на население максимальных концентраций. В агломерациях по меньшей мере 50 процентов станций должны размещаться в пригородных зонах.

B.	 В контексте мониторинга озона на сельских фоновых станциях их количество определяется в соответствии с топографией территории и утверждается нормативными актами Правительства.

C.	 Количество пунктов отбора проб озона должно быть достаточным для обеспечения в сочетании с иными методами дополнительной оценки (такими как моделирование качества атмосферного воздуха и измерения в том же месте диоксида азота) наблюдения за динамикой загрязнения озоном и проверки соответствия долгосрочным целям. Количество станций, расположенных в агломерациях и других зонах, может быть снижено до одной трети количества, предусмотренного разделом B. Если данные, получаемые от станций постоянных измерений, являются единственным источником информации, следует сохранить как минимум одну станцию мониторинга. Если из дополнительной оценки следует, что в определенной зоне не требуется сохранение ни одной станции, то согласование количества расположенных в соседних зонах станций должно гарантировать адекватную оценку концентраций озона в данной зоне по сравнению с долгосрочными целями.

III. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЫШЬЯКА, КАДМИЯ, НИКЕЛЯ И БЕНЗ(А)ПИРЕНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

A. Минимальное количество станций отбора проб для постоянных измерений

| Диффузные источники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население агломерации или зоны (тыс.) | Если максимальные концентрации превышают верхний порог оценки(a) |  | Если максимальные концентрации превышают нижний порог оценки |  |
|  | As, Cd, Ni | БaП | As, Cd, Ni | БаП |
| 0–749 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750–1999 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2000–3749 | 2 | 3 | 1 | 1 |

___________

(a) Количество должно включать как минимум одну городскую фоновую станцию и одну станцию мониторинга воздуха в зонах дорожного движения, при условии, что тем самым не увеличивается количество пунктов отбора проб.

B. Точечные источники

Для оценки загрязнения вблизи точечных источников количество пунктов отбора проб для постоянных измерений концентраций всех загрязнителей воздуха рассчитывается на основе плотности выбросов, вероятной карты распределения загрязнения в атмосферном воздухе и потенциального воздействия на население.